Enrutamiento estático eloy marino poncela toledo

08-02-2026

- Captura del esquema de red del Packet tracer

- Tabla de subnetting de todas las redes del diseño,

| DIRECCIÓN DE RED ORIGINAL |  |  | 10.146.0.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBNETTING |  |  |  |  |  |
| NOMBRE RED | DIRECCIÓN DE RED | MÁSCARA |  | Nº HOSTS | PUERTA DE ENLACE |
| SECRETARÍA | 10.146.0.0 | /26 |  | 45/62 | 10.146.0.1 |
| ASIR | 10.146.0.128 | /25 |  | 75/126 | 10.146.0.129 |
| STI | 10.146.1.0 | /25 |  | 75/126 | 10.146.1.1 |
| INFORMACIÓN | 10.146.1.128 | /26 |  | 40/62 | 10.146.1.129 |
| DIRECCIÓN | 10.146.1.192 | /26 |  | 56/62 | 10.146.1.193 |
| RED SECRETARÍA-ALUMNOS | 10.146.2.0 | /30 |  | 2/2 | - |
| RED SECRETARÍA-INFORMACIÓN | 10.146.2.4 | /30 |  | 2/2 | - |
| RED SECRETARÍA-CENTRAL | 10.146.2.8 | /30 |  | 2/2 | - |
| RED CENTRAL-ISP | 83.175.12.0 | /30 |  | 2/2 | - |

- Tabla de enrutamiento del Router Central (No copies el resultado de show ip route. Rellena el cuadro con la información que se pide)

| Nombre del router: Router Central |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de ruta (S/C): | Red Destino: | Interfaz de salida: | IP del siguiente salto: |
| S* | 0.0.0.0/0 | Serial0/2/1 | 83.175.12.2 |
| S | 10.146.0.0/26 | Serial0/2/0 | 10.146.2.9 |
| S | 10.146.0.128/25 | Serial0/2/0 | 10.146.2.9 |
| S | 10.146.1.0/25 | Serial0/2/0 | 10.146.2.9 |
| S | 10.146.1.128/26 | Serial0/2/0 | 10.146.2.9 |
| C | 10.146.1.192/26 | Gig0/0 | - |
| C | 10.146.2.8/30 | Serial0/2/0 | - |
| C | 83.175.12.0/30 | Serial0/2/1 | - |

- Ejecuta el comando necesario para ver la siguiente información. Copia el resultado:

4.1 Tabla de enrutamiento Router Alumnos.

4.2 Tabla de enrutamiento Router Secretaría

4.3 Tabla de enrutamiento Router Información

4.4Tabla de enrutamiento Router Central.

4.5 VLAN del Switch Alumnos1

4.6 Enlaces troncales del Switch Alumnos1

4.7 VLAN del Switch Alumnos2

4.8 Enlaces troncales del Switch Alumnos2

4.9 Configuración TCP/IP de la interfaz Router on a stick del Router Alumnos

- Muestra la siguiente configuración de switch de "Secretaria". (Debes obtener toda la información que puedas del comando show running-config)

5.1 Nombre del switch

5.2 Mensaje

5.3 Fecha y horas actuales.

5.4 Contraseña cifrada acceso vía cable de consola.

5.5 Contraseña cifrada acceso al modo privilegiado.

5.6 IP

5.7 Puerta de enlace

5.8 Contraseña cifrada acceso remoto ssh.

- Muestra la siguiente configuración de router de "Secretaria". (Debes obtener toda la información que puedas del comando show running-config)

6.1 Nombre del router

6.2 Mensaje

6.3 Fecha y horas actuales.

6.4 Contraseña cifrada acceso vía cable de consola.

6.5 Contraseña cifrada acceso al modo privilegiado.

6.6 Contraseña cifrada acceso remoto ssh

- Captura de la configuración del servidor de DHCP y de un cliente obteniendo configuración dinámica.

- Pruebas.

PC0 al PC2

PC0 al PC9

PC0 al PC11

PC0 al PC13

PC0 al Servidor de Internet

PC2 al PC6

PC2 al PC8

PC2 al PC10

PC2 al Servidor de Internet

PC4 al PC12

PC4 al Servidor de Internet

PC11 al PC3

PC11 al PC9

PC11 al PC1

PC11 al PC13

PC11 al Servidor de Internet

PC13 al PC1

PC13 al PC2

PC13 al PC9

PC13 al PC10

PC13 al Servidor de Internet

Incluye una captura que pruebe la conexión desde un equipo al Router de Secretaria por ssh.

Incluye una captura que pruebe la conexión desde un equipo al Switch de Información por ssh.